Рекомендации по применению Саносил  S010  фунгицид (противогрибковый препарат)

Для противогрибковой обработки поверхностей применяется 10% раствор Саносил супер 25, приготовленный из концентрата путем разведения в нехлорированной воде в соотношении 1:10 (1 часть концентрата на 10 частей воды), или готовый раствор S010.

Состав Саносил супер 25 (10%): перекись водорода (Н2О2) – 5%; серебро – 0,01%.

10% р-р саносил супер 25 – готовый к использованию фунгицид.

Действующее вещество – стабилизированная перекись водорода, экологически безопасное средство для человека и окружающей среды. Дополнительным компонентом является коллоидное серебро, которое повышает эффективность препарата против микрорганизмов.

Кислород (О2), освобождаемый перекисью водорода атакует и разрушает стенки клетки (мембрану цитоплазмы) плесени, что позволяет беспрепятственно ионам серебра проникать в клетку. Одновалентные ионы серебра связываются ковалентными связями с белком клетки, таким образом, приводя к непосредственной смерти клетки, и убивая мицелий.

Участок поверхности с плесенью следует обработать небольшим количеством аэрозоля Саносил супер 25 (10%) (приблизительно 50-100 мл на 1м2), чтобы инактивировать как можно больше спор. Затем поверхность высушивают в течение 2-4 часов. После этого необходимо промыть поверхность щеткой с горячим мыльным раствором. При этом обязательно должны быть надеты защитная маска, очки и перчатки. Остатки мыла удаляют влажной тканью и помещение просушивают.

Через 24 часа проводится вторая обработка. Саносил супер 25 (10%) наносится широкой кистью или губкой. Площадь нанесения должна быть на 3-4 см больше, чем бывшая область поражения грибком. Дайте поверхности просохнуть в течение примерно 60 минут и повторите обработку. Концентрация серебра повышается на поверхности с каждой обработкой, таким образом препятствуя росту новой плесени.

Общие требования:

- Не трогайте руками плесень – наденьте защитные перчатки.

- Не дышите спорами плесени – наденьте на лицо маску для защиты от пыли или хотя бы обычную медицинскую маску.

- Не позволяйте спорам плесени контактировать с глазами – наденьте защитные очки.

- Используйте защитную обувь или хотя бы обувь с влагонепроницаемой поверхностью, которую можно протереть влажной тряпкой после окончания работ.

- Одежду после проведения очистных работ необходимо сменить и постирать ее при температуре не ниже 60°С.

Рекомендации по применению Саносил  S010  фунгицид (противогрибковый препарат)

Для противогрибковой обработки поверхностей применяется 10% раствор Саносил супер 25, приготовленный из концентрата путем разведения в нехлорированной воде в соотношении 1:10 (1 часть концентрата на 10 частей воды), или готовый раствор S010.

Состав Саносил супер 25 (10%): перекись водорода (Н2О2) – 5%; серебро – 0,01%.

10% р-р саносил супер 25 – готовый к использованию фунгицид.

Действующее вещество – стабилизированная перекись водорода, экологически безопасное средство для человека и окружающей среды. Дополнительным компонентом является коллоидное серебро, которое повышает эффективность препарата против микрорганизмов.

Кислород (О2), освобождаемый перекисью водорода атакует и разрушает стенки клетки (мембрану цитоплазмы) плесени, что позволяет беспрепятственно ионам серебра проникать в клетку. Одновалентные ионы серебра связываются ковалентными связями с белком клетки, таким образом, приводя к непосредственной смерти клетки, и убивая мицелий.

Участок поверхности с плесенью следует обработать небольшим количеством аэрозоля Саносил супер 25 (10%) (приблизительно 50-100 мл на 1м2), чтобы инактивировать как можно больше спор. Затем поверхность высушивают в течение 2-4 часов. После этого необходимо промыть поверхность щеткой с горячим мыльным раствором. При этом обязательно должны быть надеты защитная маска, очки и перчатки. Остатки мыла удаляют влажной тканью и помещение просушивают.

Через 24 часа проводится вторая обработка. Саносил супер 25 (10%) наносится широкой кистью или губкой. Площадь нанесения должна быть на 3-4 см больше, чем бывшая область поражения грибком. Дайте поверхности просохнуть в течение примерно 60 минут и повторите обработку. Концентрация серебра повышается на поверхности с каждой обработкой, таким образом препятствуя росту новой плесени.

Общие требования:

- Не трогайте руками плесень – наденьте защитные перчатки.

- Не дышите спорами плесени – наденьте на лицо маску для защиты от пыли или хотя бы обычную медицинскую маску.

- Не позволяйте спорам плесени контактировать с глазами – наденьте защитные очки.

- Используйте защитную обувь или хотя бы обувь с влагонепроницаемой поверхностью, которую можно протереть влажной тряпкой после окончания работ.

- Одежду после проведения очистных работ необходимо сменить и постирать ее при температуре не ниже 60°С.

Рекомендации по применению Саносил  S010  фунгицид (противогрибковый препарат)

Для противогрибковой обработки поверхностей применяется 10% раствор Саносил супер 25, приготовленный из концентрата путем разведения в нехлорированной воде в соотношении 1:10 (1 часть концентрата на 10 частей воды), или готовый раствор S010.

Состав Саносил супер 25 (10%): перекись водорода (Н2О2) – 5%; серебро – 0,01%.

10% р-р саносил супер 25 – готовый к использованию фунгицид.

Действующее вещество – стабилизированная перекись водорода, экологически безопасное средство для человека и окружающей среды. Дополнительным компонентом является коллоидное серебро, которое повышает эффективность препарата против микрорганизмов.

Кислород (О2), освобождаемый перекисью водорода атакует и разрушает стенки клетки (мембрану цитоплазмы) плесени, что позволяет беспрепятственно ионам серебра проникать в клетку. Одновалентные ионы серебра связываются ковалентными связями с белком клетки, таким образом, приводя к непосредственной смерти клетки, и убивая мицелий.

Участок поверхности с плесенью следует обработать небольшим количеством аэрозоля Саносил супер 25 (10%) (приблизительно 50-100 мл на 1м2), чтобы инактивировать как можно больше спор. Затем поверхность высушивают в течение 2-4 часов. После этого необходимо промыть поверхность щеткой с горячим мыльным раствором. При этом обязательно должны быть надеты защитная маска, очки и перчатки. Остатки мыла удаляют влажной тканью и помещение просушивают.

Через 24 часа проводится вторая обработка. Саносил супер 25 (10%) наносится широкой кистью или губкой. Площадь нанесения должна быть на 3-4 см больше, чем бывшая область поражения грибком. Дайте поверхности просохнуть в течение примерно 60 минут и повторите обработку. Концентрация серебра повышается на поверхности с каждой обработкой, таким образом препятствуя росту новой плесени.

Общие требования:

- Не трогайте руками плесень – наденьте защитные перчатки.

- Не дышите спорами плесени – наденьте на лицо маску для защиты от пыли или хотя бы обычную медицинскую маску.

- Не позволяйте спорам плесени контактировать с глазами – наденьте защитные очки.

- Используйте защитную обувь или хотя бы обувь с влагонепроницаемой поверхностью, которую можно протереть влажной тряпкой после окончания работ.

- Одежду после проведения очистных работ необходимо сменить и постирать ее при температуре не ниже 60°С.

Рекомендации по применению Саносил  S010  фунгицид (противогрибковый препарат)

Для противогрибковой обработки поверхностей применяется 10% раствор Саносил супер 25, приготовленный из концентрата путем разведения в нехлорированной воде в соотношении 1:10 (1 часть концентрата на 10 частей воды), или готовый раствор S010.

Состав Саносил супер 25 (10%): перекись водорода (Н2О2) – 5%; серебро – 0,01%.

10% р-р саносил супер 25 – готовый к использованию фунгицид.

Действующее вещество – стабилизированная перекись водорода, экологически безопасное средство для человека и окружающей среды. Дополнительным компонентом является коллоидное серебро, которое повышает эффективность препарата против микрорганизмов.

Кислород (О2), освобождаемый перекисью водорода атакует и разрушает стенки клетки (мембрану цитоплазмы) плесени, что позволяет беспрепятственно ионам серебра проникать в клетку. Одновалентные ионы серебра связываются ковалентными связями с белком клетки, таким образом, приводя к непосредственной смерти клетки, и убивая мицелий.

Участок поверхности с плесенью следует обработать небольшим количеством аэрозоля Саносил супер 25 (10%) (приблизительно 50-100 мл на 1м2), чтобы инактивировать как можно больше спор. Затем поверхность высушивают в течение 2-4 часов. После этого необходимо промыть поверхность щеткой с горячим мыльным раствором. При этом обязательно должны быть надеты защитная маска, очки и перчатки. Остатки мыла удаляют влажной тканью и помещение просушивают.

Через 24 часа проводится вторая обработка. Саносил супер 25 (10%) наносится широкой кистью или губкой. Площадь нанесения должна быть на 3-4 см больше, чем бывшая область поражения грибком. Дайте поверхности просохнуть в течение примерно 60 минут и повторите обработку. Концентрация серебра повышается на поверхности с каждой обработкой, таким образом препятствуя росту новой плесени.

Общие требования:

- Не трогайте руками плесень – наденьте защитные перчатки.

- Не дышите спорами плесени – наденьте на лицо маску для защиты от пыли или хотя бы обычную медицинскую маску.

- Не позволяйте спорам плесени контактировать с глазами – наденьте защитные очки.

- Используйте защитную обувь или хотя бы обувь с влагонепроницаемой поверхностью, которую можно протереть влажной тряпкой после окончания работ.

- Одежду после проведения очистных работ необходимо сменить и постирать ее при температуре не ниже 60°С.

Меры безопасности:

- ДезинфектантСаносил супер 25 не токсичен. В случае попадания на кожу раствора Саносил супер 25 с концентрацией от 10% и выше промойте пораженную область большим количеством воды. Пораженный участок может слегка побелеть и может появится зуд. Эти симптомы исчезнут через несколько минут.

- В случае попадания средства в глаза промойте их немедленно большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

- При разливе Саносил супер 25 (10%) разбавьте его большим количеством воды. Вытрите поверхность тряпкой, чтобы она полностью впитала раствор и прополощите ее в большом количестве воды.

- При работе с дезинфицирующим средством Саносил супер 25 (10%) всегда одевайте защитные перчатки, очки и маску.

- Растворы Саносил супер 25  могут обесцвечивать верхние слои синтетических покрытий и краски на основе титана. При обрабатывании поверхностей, покрытых лаком или белым облицовочным материалом, рекомендуется предварительно провести испытания на небольших участках. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений при неправильном использовании средства.

Меры предотвращения плесени:

Плесень размножается спорами. Следовательно, самые эффективные меры состоят в том, чтобы уничтожить споры, прежде чем они осядут на любой поверхности и начнут размножаться.

Процесс сушки поверхностей и помещений после антигрибковой обработки можно ускорить за счет использования специальных вентиляторов с направленным потоком воздуха или тепловых пушек.

Последующее покрытие поверхностей красками на основе силикатов препятствует росту плесени.

Регулярная дезинфекция окружающего воздуха и поверхностей  (включая труднодоступные участки) 3% раствором Саносил супер 25 – это единственная альтернатива.

Обеззараживание системы кондиционирования воздуха желательно проводить регулярно 3%-м раствором Саносил супер 25.

Наш адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе, 20-й км, стр. 75, оф. 203.

Новый магазин склад по адресу: Кирова, 5 (от проходной по указателям).

Тел: 8-937-654-73 04 (05).

Наш сайт: sanosilrus.com       E-mail: sanosil.samara@yandex.ru

Возможна доставка по городу (условия уточняйте по телефону).

Меры безопасности:

- ДезинфектантСаносил супер 25 не токсичен. В случае попадания на кожу раствора Саносил супер 25 с концентрацией от 10% и выше промойте пораженную область большим количеством воды. Пораженный участок может слегка побелеть и может появится зуд. Эти симптомы исчезнут через несколько минут.

- В случае попадания средства в глаза промойте их немедленно большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

- При разливе Саносил супер 25 (10%) разбавьте его большим количеством воды. Вытрите поверхность тряпкой, чтобы она полностью впитала раствор и прополощите ее в большом количестве воды.

- При работе с дезинфицирующим средством Саносил супер 25 (10%) всегда одевайте защитные перчатки, очки и маску.

- Растворы Саносил супер 25  могут обесцвечивать верхние слои синтетических покрытий и краски на основе титана. При обрабатывании поверхностей, покрытых лаком или белым облицовочным материалом, рекомендуется предварительно провести испытания на небольших участках. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений при неправильном использовании средства.

Меры предотвращения плесени:

Плесень размножается спорами. Следовательно, самые эффективные меры состоят в том, чтобы уничтожить споры, прежде чем они осядут на любой поверхности и начнут размножаться.

Процесс сушки поверхностей и помещений после антигрибковой обработки можно ускорить за счет использования специальных вентиляторов с направленным потоком воздуха или тепловых пушек.

Последующее покрытие поверхностей красками на основе силикатов препятствует росту плесени.

Регулярная дезинфекция окружающего воздуха и поверхностей  (включая труднодоступные участки) 3% раствором Саносил супер 25 – это единственная альтернатива.

Обеззараживание системы кондиционирования воздуха желательно проводить регулярно 3%-м раствором Саносил супер 25.

Наш адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе, 20-й км, стр. 75, оф. 203.

Новый магазин склад по адресу: Кирова, 5 (от проходной по указателям).

Тел: 8-937-654-73 04 (05).

Наш сайт: sanosilrus.com       E-mail: sanosil.samara@yandex.ru

Возможна доставка по городу (условия уточняйте по телефону).

Меры безопасности:

- ДезинфектантСаносил супер 25 не токсичен. В случае попадания на кожу раствора Саносил супер 25 с концентрацией от 10% и выше промойте пораженную область большим количеством воды. Пораженный участок может слегка побелеть и может появится зуд. Эти симптомы исчезнут через несколько минут.

- В случае попадания средства в глаза промойте их немедленно большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

- При разливе Саносил супер 25 (10%) разбавьте его большим количеством воды. Вытрите поверхность тряпкой, чтобы она полностью впитала раствор и прополощите ее в большом количестве воды.

- При работе с дезинфицирующим средством Саносил супер 25 (10%) всегда одевайте защитные перчатки, очки и маску.

- Растворы Саносил супер 25  могут обесцвечивать верхние слои синтетических покрытий и краски на основе титана. При обрабатывании поверхностей, покрытых лаком или белым облицовочным материалом, рекомендуется предварительно провести испытания на небольших участках. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений при неправильном использовании средства.

Меры предотвращения плесени:

Плесень размножается спорами. Следовательно, самые эффективные меры состоят в том, чтобы уничтожить споры, прежде чем они осядут на любой поверхности и начнут размножаться.

Процесс сушки поверхностей и помещений после антигрибковой обработки можно ускорить за счет использования специальных вентиляторов с направленным потоком воздуха или тепловых пушек.

Последующее покрытие поверхностей красками на основе силикатов препятствует росту плесени.

Регулярная дезинфекция окружающего воздуха и поверхностей  (включая труднодоступные участки) 3% раствором Саносил супер 25 – это единственная альтернатива.

Обеззараживание системы кондиционирования воздуха желательно проводить регулярно 3%-м раствором Саносил супер 25.

Наш адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе, 20-й км, стр. 75, оф. 203.

Новый магазин склад по адресу: Кирова, 5 (от проходной по указателям).

Тел: 8-937-654-73 04 (05).

Наш сайт: sanosilrus.com       E-mail: sanosil.samara@yandex.ru

Возможна доставка по городу (условия уточняйте по телефону).

Меры безопасности:

- ДезинфектантСаносил супер 25 не токсичен. В случае попадания на кожу раствора Саносил супер 25 с концентрацией от 10% и выше промойте пораженную область большим количеством воды. Пораженный участок может слегка побелеть и может появится зуд. Эти симптомы исчезнут через несколько минут.

- В случае попадания средства в глаза промойте их немедленно большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

- При разливе Саносил супер 25 (10%) разбавьте его большим количеством воды. Вытрите поверхность тряпкой, чтобы она полностью впитала раствор и прополощите ее в большом количестве воды.

- При работе с дезинфицирующим средством Саносил супер 25 (10%) всегда одевайте защитные перчатки, очки и маску.

- Растворы Саносил супер 25  могут обесцвечивать верхние слои синтетических покрытий и краски на основе титана. При обрабатывании поверхностей, покрытых лаком или белым облицовочным материалом, рекомендуется предварительно провести испытания на небольших участках. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений при неправильном использовании средства.

Меры предотвращения плесени:

Плесень размножается спорами. Следовательно, самые эффективные меры состоят в том, чтобы уничтожить споры, прежде чем они осядут на любой поверхности и начнут размножаться.

Процесс сушки поверхностей и помещений после антигрибковой обработки можно ускорить за счет использования специальных вентиляторов с направленным потоком воздуха или тепловых пушек.

Последующее покрытие поверхностей красками на основе силикатов препятствует росту плесени.

Регулярная дезинфекция окружающего воздуха и поверхностей  (включая труднодоступные участки) 3% раствором Саносил супер 25 – это единственная альтернатива.

Обеззараживание системы кондиционирования воздуха желательно проводить регулярно 3%-м раствором Саносил супер 25.

Наш адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе, 20-й км, стр. 75, оф. 203.

Новый магазин склад по адресу: Кирова, 5 (от проходной по указателям).

Тел: 8-937-654-73 04 (05).

Наш сайт: sanosilrus.com       E-mail: sanosil.samara@yandex.ru

Возможна доставка по городу (условия уточняйте по телефону).